# บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

# 5.1 สรุปผลการทดลอง

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถยืนยันตัวตนและความถูกต้องในการรับ-ส่งมอบพัสดุ (Proof of Delivery) คณะผู้จัดทำจึงออกแบบและสร้างต้นแบบกล่องรับพัสดุไอโอทีอัจฉริยะ ประกอบด้วยโครงกล่องอลูมิเนียมที่มีพื้นที่ภายในกว้าง 42 เซนติเมตร ยาว 51 เซนติเมตร และสูง 69 เซนติเมตร ชุดควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ร่วมกับโมดูลสแกนเนอร์ GM66 กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 12 V แบบ Fail-Secure เซนเซอร์ Reed Switch MC-38 บอร์ด ESP32-CAM และเซิร์ฟเวอร์ที่พัฒนาด้วย FastAPI ร่วมกับฐานข้อมูล MariaDB โดยแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่าน LINE Messaging API ผลการทดสอบสมรรถนะของระบบ 5 ด้าน ด้านละ 15 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

(1) การยืนยันตัวตนและการปลดล็อก ระบบใช้รหัสคิวอาร์แบบสุ่ม (UUID) ที่ใช้ได้ครั้งเดียวและมีอายุ 24 ชั่วโมง จากการทดสอบ 15 ครั้ง รหัสที่ได้รับอนุญาต 10 ครั้งปลดล็อกกลอนได้ถูกต้องครบทุกครั้ง และรหัสที่ไม่ได้รับอนุญาต 5 ครั้ง (รหัสที่ใช้แล้ว 3 ครั้ง และรหัสที่ไม่มีในระบบ 2 ครั้ง) ถูกปฏิเสธครบทุกครั้ง รวมตอบสนองถูกต้อง 15 ครั้งจาก 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

(2) การบันทึกภาพหลักฐาน เมื่อประตูปิดและกลอนล็อก ESP32 ส่งพัลส์ไปยัง ESP32-CAM เพื่อบันทึกภาพและส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ ระบบบันทึกและส่งภาพสำเร็จ 15 ครั้งจาก 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนการปลดล็อกด้วยปุ่มกดไม่มีการถ่ายภาพตามที่ออกแบบครบทั้ง 5 ครั้ง

(3) การตรวจสอบสถานะประตูและการล็อกอัตโนมัติ เซนเซอร์ Reed Switch MC-38 ตรวจพบประตูปิดสนิทและสั่งล็อกกลอนได้ถูกต้อง 15 ครั้งจาก 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

(4) การแจ้งเตือนกรณีประตูเปิดค้าง เมื่อประตูเปิดค้างเกิน 60 วินาที บัซเซอร์ที่ตัวเครื่องส่งเสียงเตือนและเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE ครบ 15 ครั้งจาก 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

(5) การทำงานโดยรวม การทดสอบแบบครบวงจรตั้งแต่การอ่านรหัสจนถึงการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ทำงานสำเร็จครบทุกขั้นตอน 15 ครั้งจาก 15 ครั้ง อัตราความสำเร็จเฉลี่ยร้อยละ 100

จากผลการทดลองดังกล่าว ต้นแบบสามารถยืนยันตัวตนผู้ส่งพัสดุ ควบคุมการล็อกและปลดล็อกประตู บันทึกภาพหลักฐานการส่งมอบ และแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตามวัตถุประสงค์ในหัวข้อ 1.2 และครอบคลุมขอบเขตการศึกษาในหัวข้อ 1.3.1–1.3.5 อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบได้จากชิ้นงานต้นแบบ ด้านละ 15 ครั้ง ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ และไม่ได้ทดสอบกรณีรหัสหมดอายุ จึงควรทดสอบเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้งานจริง

# 5.2 ปัญหาและอุปสรรค

ในการสร้างและทดสอบต้นแบบ คณะผู้จัดทำพบปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญดังนี้

(1) แรงดันไฟเลี้ยงของ ESP32-CAM ตก เมื่อจ่ายไฟผ่านรางไฟของเบรดบอร์ดและผ่านขาไฟของบอร์ดควบคุม แรงดัน 5 V ที่ขาของกล้องวัดได้ประมาณ 4.5–4.7 V ขณะทำงาน ทำให้บอร์ดกล้องรีเซ็ตซ้ำ ไม่เชื่อมต่อกับระบบและไม่สามารถถ่ายภาพได้

(2) จุดต่อสายหลวม หลังประกอบอุปกรณ์ลงกล่องจริง ระบบทำงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากสายไฟ 5 V ที่ขาของ ESP32 สัมผัสไม่แน่น

(3) ข้อมูลจากโมดูลสแกนเนอร์ไม่เข้าสู่ระบบ โมดูล GM66 อ่านรหัสและส่งเสียงยืนยันได้ แต่ ESP32 ไม่ได้รับข้อมูล เมื่อวัดแรงดันของสัญญาณพบว่าสาย TX และ RX ของโมดูลต่อสลับกัน [ยืนยันสาเหตุตามที่ตรวจพบจริง]

(4) สัญญาณ Wi-Fi อ่อนในตู้โลหะ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตลดทอนสัญญาณ ส่งผลต่อการเชื่อมต่อและการส่งภาพของ ESP32-CAM ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในตู้

(5) การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาดเคลื่อน เวลาแจ้งเตือนประตูเปิดค้างในไฟล์ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งไว้ 300 วินาที ต่างจากค่าที่ออกแบบ 60 วินาที และมีโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าค้างอยู่บนพอร์ตเดียวกัน ทำให้เซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่เริ่มทำงานไม่ได้ ส่งผลให้การแจ้งเตือนประตูเปิดค้างไม่เกิดขึ้นตามเวลาที่กำหนด

(6) ข้อจำกัดด้านความร้อนของขดลวดโซลินอยด์ เฟิร์มแวร์ตัดไฟขดลวดหลังจ่ายไฟต่อเนื่อง 30 วินาทีเพื่อป้องกันความร้อน กลอนจึงกลับสู่สถานะล็อกขณะที่ประตูยังเปิดค้างอยู่

# 5.3 การแก้ไขปัญหา

คณะผู้จัดทำดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ 5.2 ดังนี้

(1) เดินสายไฟ 5 V และกราวด์จากเอาต์พุตของตัวแปลงแรงดัน XL4015E1 ตรงไปยังบอร์ด ESP32-CAM โดยใช้สายทองแดงเบอร์ AWG 24 แบบสั้น ไม่ผ่านรางไฟของเบรดบอร์ดและไม่ผ่านบอร์ดควบคุม และปรับเอาต์พุตของตัวแปลงเป็น 5.1 V จนแรงดันที่ปลายสายอยู่ในช่วงที่บอร์ดทำงานได้ปกติ

(2) ตรวจและเสียบสายไฟที่หลวมให้แน่น และตรวจความต่อเนื่องของจุดต่อทุกจุดก่อนการทดสอบ

(3) สลับสาย TX และ RX ของโมดูล GM66 ให้ตรงกับขา RX และ TX ของ ESP32 [ยืนยันตามวิธีที่แก้จริง]

(4) ต่อเสาอากาศภายนอกเข้ากับบอร์ด ESP32-CAM และนำสายออกมาติดตั้งเสาอากาศไว้เหนือตู้ เพื่อลดการบังสัญญาณจากตัวตู้

(5) แก้ค่าเวลาแจ้งเตือนประตูเปิดค้างให้เป็น 60 วินาที ปิดโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าที่ค้างอยู่ แล้วเริ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่ และสแกนรหัสอีกครั้งเพื่อให้ ESP32 รับค่าเวลาใหม่จากเซิร์ฟเวอร์

(6) คงการตัดไฟขดลวดโซลินอยด์ไว้ตามการออกแบบเพื่อป้องกันขดลวดร้อนเกินไป เนื่องจากไม่กระทบการทำงานของระบบ โดยเมื่อปิดประตู ระบบยังตรวจพบ สั่งล็อก และบันทึกภาพหลักฐานได้ตามปกติ

# 5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาต่อยอด

เพื่อให้ต้นแบบมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริงมากขึ้น คณะผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาต่อยอดดังนี้

(1) ติดตั้งโช้คอัพประตู (Door Closer) เพื่อให้บานประตูกลับสู่ตำแหน่งปิดเอง ลดโอกาสที่ประตูปิดไม่สนิทและช่วยให้การล็อกอัตโนมัติหลังรับพัสดุสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

(2) เพิ่มเซนเซอร์ตรวจจับพัสดุภายในตู้ เช่น เซนเซอร์น้ำหนัก เพื่อยืนยันการมีอยู่และจำนวนพัสดุ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบปัจจุบันที่ตรวจสอบได้เพียงสถานะเปิด-ปิดของประตู

(3) ปรับปรุงวงจรขับกลอนให้ใช้มอสเฟตระดับลอจิก เช่น IRLZ44N [22] ที่ขับด้วยสัญญาณ 3.3 V จาก ESP32 ได้โดยตรง เพื่อแก้ข้อจำกัดของวงจรสองภาคที่กลอนจะปลดล็อกหากรางไฟ 3.3 V ขาดขณะที่รางไฟ 12 V ยังมี

(4) ย้ายวงจรจากเบรดบอร์ดไปยังแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ใช้ขั้วต่อแบบล็อก และเพิ่มวงจรป้องกัน เช่น ฟิวส์และวงจรป้องกันแรงดันเกินที่รางไฟ 5 V เพื่อลดปัญหาแรงดันตกและจุดต่อหลวมที่พบในการทดลอง

(5) ขยายการแจ้งเตือนประตูเปิดค้างผ่าน LINE ให้ครอบคลุมกรณีปลดล็อกด้วยปุ่มกด ซึ่งปัจจุบันมีเฉพาะเสียงเตือนที่ตัวเครื่อง

(6) เพิ่มแหล่งจ่ายไฟสำรอง เช่น แบตเตอรี่ เพื่อให้ระบบรับรู้สถานะและแจ้งเตือนได้ต่อเนื่องเมื่อไฟดับ โดยกลอนแบบ Fail-Secure ยังคงล็อกไว้

(7) ย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปทำงานบนเครื่องหรือบริการคลาวด์ที่เปิดตลอดเวลา เพื่อลดการพึ่งพาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเพิ่มความเสถียรของการแจ้งเตือน

(8) ทดสอบเพิ่มเติมในกรณีรหัสหมดอายุ การใช้งานต่อเนื่องระยะยาว และจำนวนครั้งที่มากขึ้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง เช่น อุณหภูมิและความชื้น เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของระบบ